[SoC Design]

Week 6 
(from github repo)

Report 6

Student Number: 2023066980

Student Name: 김영진

Explain the waveform results along with the implemented “to-do” code, including the operation of the testbench.

- Include the captured “to-do” code.

- Include the captured waveform.

- Write the report in English.

Lab1

- Simulation with the pre-compiled code (Capture Full Screen)

- Simulation Passed Code MDK Keil + test.c code (Capture Full Screen, Only one)

- FPGA Board Demo

a)

// --=========================================================================-- // Copyright (c) 2025-2026 DSAL, Hanyang University. All rights reserved // DSAL Confidential Proprietary // ---------------------------------------------------------------------------- // This confidential and proprietary software may be used only as // authorised by a licensing agreement from DSAL. // ----------------------------------------------------------------------------- // FILE NAME : hy_soc.v // DEPARTMENT : Digital System Architecture Lab. // AUTHOR : Ji-Hoon Kim // AUTHOR'S EMAIL : jhoonkim@hanyang.ac.kr // ----------------------------------------------------------------------------- // hy_soc.v — HY-SoC Educational Lab1 // // Cortex-M0 (DesignStart) + AHB-Lite Shared Bus + SRAM 64KB + Default Slave // // Memory map: // 0x0000_0000 – 0x00FF_FFFF : s0 — ahb_sram (64 KB actual, 16 MB window) // other : nomap → ahb_default_slv (ERROR response) module hy_soc ( input wire clk, // system clock //input wire rst_n, // async assert, sync deassert (active-low) input wire i_rst, output wire [3:0] led ); wire rst_n; assign rst_n = !i_rst; // --------------------------------------------------------------------------- // AHB-Lite bus signals // --------------------------------------------------------------------------- wire [31:0] haddr; wire [31:0] hwdata; wire hwrite; wire [1:0] htrans; wire [2:0] hburst; wire hmastlock; wire [3:0] hprot; wire [2:0] hsize; wire [31:0] hrdata; wire hresp; wire hready; // Subordinate signals wire hsel_s0; wire [31:0] hrdata_s0; wire hreadyout_s0; // No interrupts in v02 wire [31:0] irq = 32'h0; // --------------------------------------------------------------------------- // Reset synchronizer: two independent async-assert / sync-deassert chains // por_sync (ext reset only) -> PORESETn, DBGRESETn // sys_sync (ext reset + SYSRESETREQ) -> HRESETn // --------------------------------------------------------------------------- wire hresetn, poresetn, dbgresetn; cm0_rst_sync u_rst_sync ( .clk (clk), .rst_n (rst_n), .sysresetreq_i (1'b0), .poresetn_o (poresetn), .dbgresetn_o (dbgresetn), .hresetn_o (hresetn) ); // CDBGPWRUP self-ack wire cdbgpwrupreq; // --------------------------------------------------------------------------- // Cortex-M0 DesignStart // --------------------------------------------------------------------------- CORTEXM0INTEGRATION u_cm0 ( // clocks & resets .FCLK (clk), .SCLK (clk), .HCLK (clk), .DCLK (clk), .PORESETn (poresetn), .DBGRESETn (dbgresetn), .HRESETn (hresetn), .SWCLKTCK (1'b0), .nTRST (1'b1), // AHB-Lite manager port .HADDR (haddr), .HBURST (hburst), .HMASTLOCK (hmastlock), .HPROT (hprot), .HSIZE (hsize), .HTRANS (htrans), .HWDATA (hwdata), .HWRITE (hwrite), .HRDATA (hrdata), .HREADY (hready), .HRESP (hresp), .HMASTER (), // code sequentiality (unused) .CODENSEQ (), .CODEHINTDE (), .SPECHTRANS (), // debug — SWD tied off .SWDITMS (1'b0), .TDI (1'b0), .SWDO (), .SWDOEN (), .TDO (), .nTDOEN (), .DBGRESTART (1'b0), .DBGRESTARTED (), .EDBGRQ (1'b0), .HALTED (), // interrupts .NMI (1'b0), .IRQ (irq), .TXEV (), .RXEV (1'b0), .LOCKUP (), .SYSRESETREQ (), // SysTick: 50 MHz → 10 ms = 500 000 - 1 = 0x07_A11F .STCALIB ({1'b1, 1'b0, 24'h07A11F}), .STCLKEN (1'b0), .IRQLATENCY (8'h00), .ECOREVNUM (28'h0), // power management — tied off .GATEHCLK (), .SLEEPING (), .SLEEPDEEP (), .WAKEUP (), .WICSENSE (), .SLEEPHOLDREQn (1'b1), .SLEEPHOLDACKn (), .WICENREQ (1'b0), .WICENACK (), .CDBGPWRUPREQ (cdbgpwrupreq), .CDBGPWRUPACK (cdbgpwrupreq), // self-ack // scan — tied off .SE (1'b0), .RSTBYPASS (1'b0) ); // --------------------------------------------------------------------------- // On-chip Interconnect (SRAM + default slave) // --------------------------------------------------------------------------- ahb_interconnect u_interconnect ( .hclk (clk), .hrst_n (hresetn), .haddr_i (haddr), .htrans_i (htrans), .hrdata_o (hrdata), .hready_o (hready), .hresp_o (hresp), .hsel_sram_o (hsel_s0), .hrdata_sram_i (hrdata_s0), .hreadyout_sram_i(hreadyout_s0) ); // --------------------------------------------------------------------------- // s0: ahb_sram 64 KB (MEMWIDTH=16 → 2^16 bytes) // --------------------------------------------------------------------------- ahb_sram #(.MEMWIDTH(16)) u_sram ( .hsel (hsel_s0), .clk (clk), .rst_n (hresetn), .hready (hready), .haddr (haddr), .htrans (htrans), .hwrite (hwrite), .hsize (hsize), .hwdata (hwdata), .hreadyout (hreadyout_s0), .hrdata (hrdata_s0) ); localparam DONE_ADDR = 32'h00007FFC; localparam PASS_CODE = 32'h900DD00D; localparam FAIL_CODE = 32'hDEADDEAD; reg mon_pending; reg [31:0] mon_addr; always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin mon_pending <= 1'b0; mon_addr <= 32'h0; end else if (hready) begin mon_pending <= hsel_s0 && hwrite && htrans[1]; mon_addr <= haddr; end end // state reg [3:0] c_led, n_led; // sequential always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) c_led <= 4'b0000; else c_led <= n_led; end // combinational keyword = {DONE_ADDR, PASS_CODE, FAIL_CODE, hwdata, mon_addr, mon_pending} always @(*) begin n_led = c_led; // default (중요) if ( mon_pending && mon_addr == DONE_ADDR ) begin if ( hwdata == PASS_CODE ) n_led = 4'b1111; else if ( hwdata == FAIL_CODE ) n_led = 4'b0101; end end assign led = c_led; endmodule

b)

c)

startup_cm0.S 에 eabi_attribute 25, 1 을 추가하여 warning을 제거하였다.

해당 mon 로직은 ahb_sram에 write 권한으로 접근할때를 moniter하여, 접근하는 주소가 debugging addr인 DONE_ADDR일때 동작한다. ahb_sram의 DONE_ADDR에 w권한으로 접근하는 순간에, hwdata를 관찰하여 이 값을 통해 PASS와 FAIL을 판별한다. 정확히 말하면 DONE_ADDR에 r권한으로 접근하는게 아니라, 이 값이 적히는 순간에 moniter하여 처리한다.

Difference between w5.lab

지난주의 rtl 코드에서는 ahb_bus에 subordinate로써 sram만 연결되어있었고, master의 요청과 관련없이 무조건 write하는 방식으로 작성되어있었다. 그러나 이번 코드에서는 interconnect에서 ready신호를 관할하며 slave의 채널에 write권한을 관리하도록 수정되었다. 이 신호는 slv_mux 모듈을 통해 hready와 hdata등의 신호가 aribiter하여 안정성을 강화하였다. Lab1에서는 여전히 slave가 1개밖에 없지만, lab2부터는 해당 로직을 통해 race condition을 피했다.

Lab2

이전과 동일하게 startup_cm0.S 에 eabi_attribute 25, 1 을 추가하여 warning을 제거하였다.

Test.c에서는 PASS_BLINK_COUNT를 20으로 변경하였다. On -> off -> On 을 1blink로 생각하여 이를 20으로 설정하였다. (만약 on -> off와 off -> on을 각각 1blink로 계산한다면 10으로 설정하는 것이 적절하다.)

이는 SysTick ISR의 led_state ^= 0x0Fu; 구문 때문으로, 해당 함수가 호출될때마다 xor연산이 호출되어 4bit의 상태를 반전시키기 때문이다. 이는 PASS_BLINK_COUNT횟수만큼 반복된다.

또한 이전 코드와 비교하여 interconnect 모듈들이 수정되었다.

이전 코드에서는 sram에 대해서만 기술되었지만, slave가 추가됨에 따라 채널의 접근권한을 중재할 로직이 필요해졌다. 따라서 해당 로직에 LED와 SRAM의 muxing이 추가되었다.

인스턴스 과정에서 핀 이름이 잘못 기재되어있어서 수정하였다.

Keil로 작성한 동작은 1s 단위로 blink하기 때문에 simulation상으로 확인하기에는 너무 길어서, FPGA에 올려서 확인하였다.